八掌溪

八掌溪為臺南市最北方之河流，主要流經臺南市與嘉義縣等地區，其發源地位於阿里山奮起湖，有赤蘭溪、頭前溪等主要支流，八掌溪全長為80.86公里，流域面積474.7平方公里，上游處有仁義潭水庫、蘭潭水庫、鹿寮溪等水庫。環境部於本流域共設置6個監測站，分別為觸口橋、五虎寮橋、軍輝橋、八掌溪橋、厚生橋及嘉南大橋。歷年水體水質未見異常惡化情形發生，軍輝橋上游，除五虎寮橋外，主要為未稍受污染，軍輝橋97年開始污染情形降至未（稍）受污染，軍輝橋下游則進入中度污染，污染項目集中在氨氮、生化需氧量及懸浮固體，主要原因是下游畜牧業及事業排放所致。

| 設站單位 | 測站 | 採樣日期 | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | NH3-N (mg/L) | RPI | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境部 | 觸口橋 | 114年07月 | 1.00 | 21.5 | 8.20 | 0.02 | 1.50 | 末(稍)受污染 |
| 環境部 | 五虎寮橋 | 114年07月 | 1.00 | 107.0 | 7.80 | 0.01 | 3.25 | 中度污染 |
| 環境部 | 軍輝橋 | 114年07月 | 1.40 | 48.2 | 8.40 | 0.06 | 1.50 | 末(稍)受污染 |
| 環境部 | 八掌溪橋 | 114年07月 | 1.10 | 164.0 | 6.30 | 0.44 | 3.75 | 中度污染 |
| 環境部 | 厚生橋 | 114年07月 | 1.10 | 92.0 | 6.10 | 0.78 | 3.25 | 中度污染 |
| 環境部 | 嘉南大橋 | 114年07月 | 1.10 | 76.8 | 4.80 | 0.58 | 3.25 | 中度污染 |

八掌溪流域水質監測結果顯示，八掌溪橋至嘉南大橋測站中度污染，主要受NH3-N及BOD濃度影響，推測為鄰近工程施作及畜牧廢水導致。

八掌溪水質資料下載