水土保持工程(G1)及其他農路工程(H3)公共設施災後復建工程經費審議參考單價表（1/3）

111-06-06

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 機械清除坍方土石 | m3 | 300 | 運距12km以內計 |
| 2 | 人工清除坍方土石 | m3 | 800 | 人工搬運距離20m以內計 |
| 3 | 填挖普通土 | m3 | 100 | 附屬工程基礎部份 |
| 4 | 填挖堅隔土 | m3 | 150 | 附屬工程基礎部份 |
| 5 | 挖軟石 | m3 | 300 | 附屬工程基礎部份 |
| 6 | 挖堅石 | m3 | 400 | 附屬工程基礎部份 |
| 7 | 擋土牆or護岸(3m以下) | m | 30,000 | (含溫度鋼筋) |
| 8 | 擋土牆or護岸(高=3m) | m | 32,000 | (含溫度鋼筋) |
| 9 | 擋土牆or護岸(高=4m) | m | 36,000 | (含溫度鋼筋) |
| 10 | 擋土牆or護岸(高=5m) | m | 50,000 | (含溫度鋼筋) |
| 11 | 擋土牆or護岸(高=6m) | m | 72,000 | (含溫度鋼筋) |
| 12 | 鋼筋混凝土擋土牆(高=6m) | m | 84,000 |  |
| 13 | 鋼筋混凝土擋土牆(高=7m) | m | 120,000 |  |
| 14 | 鋼筋混凝土擋土牆(高=8m) | m | 160,000 |  |
| 15 | 鋼筋混凝土擋土牆(高=9m) | m | 180,000 |  |
| 16 | 鋼筋混凝土擋土牆(高=10m) | m | 200,000 |  |
| 17 | 加勁擋土牆(高度5 m) | m | 50,000 |  |
| 18 | 加勁擋土牆(高度7 m) | m | 84,000 |  |
| 19 | 箱型石籠 | m | 5,000 | 1m×1m |
| 20 | 打設鋼軌樁(購置) | m | 4,000 | 50㎏/m |
| 21 | 打拔鋼軌樁(租用) | m | 2,000 | 50㎏/m |
| 22 | 打微型樁 | m | 8,000 | 50㎏/m鋼軌 |
| 23 | 打Φ25㎝×6m RC樁 | 支 | 10,000 | 擋土牆基礎使用 |
| 24 | 施工擋土支撐 | m | 4,000 | 鋼軌樁＠1m+鋼鈑 |
| 25 | 鋼筋混凝土L溝 | m | 6,000 | 50㎝×50㎝ |
| 26 | 橫向排水溝 | m | 10,000 | (50cm×50cm)含鍍鋅格柵板 |
| 27 | Φ45㎝涵管 | 支 | 8,000 | B型三級管(2.4m/支) |
| 28 | Φ90㎝涵管 | 支 | 15,000 | B型三級管(2.4m/支) |
| 29 | Φ120㎝涵管 | 支 | 25,000 | B型三級管(2.4m/支) |
| 30 | Φ150㎝涵管 | 支 | 35,000 | B型三級管(2.4m/支) |
| 31 | Φ200㎝涵管 | 支 | 60,000 | B型三級管(2.4m/支) |
| 32 | 1m×1m箱涵(單孔) | m | 20,000 |  |
| 33 | 1.5m×1.5m箱涵(單孔) | m | 30,000 |  |
| 34 | 2m×2m箱涵(單孔) | m | 40,000 |  |
| 35 | 2.5m×2.5m箱涵(單孔) | m | 55,000 |  |
| 36 | 3m×3m箱涵(單孔) | m | 70,000 |  |
| 37 | 1.5m×1.5m箱涵(双孔) | m | 40,000 |  |
| 38 | 2m×2m箱涵(双孔) | m | 60,000 |  |
| 39 | 2.5m×2.5m箱涵(双孔) | m | 80,000 |  |
| 40 | 3m×3m箱涵(双孔) | m | 100,000 |  |

水土保持工程(G1)及其他農路工程(H3)公共設施災後復建工程經費審議參考單價表（2/3）

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 紐澤西式護欄 | m | 4,000 |  |
| 42 | W型鋼板護欄 | m | 5,000 |  |
| 43 | 塊狀護欄 | 個 | 2,000 | 每100公尺70個計算 |
| 44 | 拋塊石 | m3 | 2,000 |  |
| 45 | 10 T消波塊 | 個 | 25,000 |  |
| 46 | 15 T消波塊 | 個 | 30,000 |  |
| 47 | 20 T消波塊 | 個 | 40,000 |  |
| 48 | 25 T消波塊 | 個 | 50,000 |  |
| 49 | 混凝土護塊 | 個 | 10,000 | 1.5m×1.5m×0.8m |
| 50 | 碎石級配底層鋪壓 | m3 | 2,000 | 厚15cm |
| 51 | 15cm厚混凝土路面(加點焊鋼絲網) | m2 | 1,200 | 點焊鋼絲網線＞Φ6mm，間距＜15cm |
| 52 | 20cm厚混凝土路面(加點焊鋼絲網) | m2 | 1,500 |  |
| 53 | 5㎝厚AC路面 | m2 | 600 |  |
| 54 | 撒草籽(覆稻草蓆) | m2 | 100 |  |
| 55 | 地表裂縫填補 | m | 1,000 | 裂縫50㎝～100㎝ |
| 56 | 打樁編柵 | m2 | 800 |  |
| 57 | 掛網噴植 | m2 | 800 | 厚5cm |
| 58 | 掛網噴凝土 | m2 | 2,100 | 厚10cm |
| 59 | 鋪網噴凝土溝 | m | 2,500 | 寬1m×深0.35m |
| 60 | 混凝土拍漿溝 | m | 5,000 | 寬1.5m×厚15cm |
| 61 | 自由樑框掛網噴植 | m2 | 4,000 | 厚5cm;錨釘4m |
| 62 | 型框邊坡噴植 | m2 | 5,000 | 2.0m×2.0m |
| 63 | 岩釘鑽孔灌漿 | 支 | 3,600 | Φ16mm，L=4m |
| 64 | 打設橫向集水管 | m | 3,600 | 管徑=Φ3” |
| 65 | 30T預力地錨 | m | 3,600 |  |
| 66 | 40T預力地錨 | m | 4,000 |  |
| 67 | 60T預力地錨 | m | 5,000 |  |
| 68 | 版橋 | m2 | 35,000 | 包括下部結構 |
| 69 | T型樑橋 | m2 | 50,000 | 包括下部結構 |
| 70 | 預力樑橋 | m2 | 70,000 | 包括下部結構 |

水土保持工程(G1)及其他農路工程(H3)公共設施災後復建工程經費審議參考單價表（3/3）

| 防砂壩(元/m) |  |  | 乾砌塊石護岸(元／m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | 頂寬(m) | 單價（元） | 高度(m) | 單價（元） | 備註 |
| 3 | 2.0 | 80,000 | 3 m以下 | 15,000 | 頂寬30 cm以上塊石 |
| 4 | 2.0 | 100,000 | 4 | 20,000 |  |
| 5 | 2.0 | 120,000 | 5 | 26,000 |  |
| 6 | 2.5 | 160,000 | 6 | 32,000 |  |
| 7 | 2.5 | 180,000 | 7 | 40,000 |  |
| 8 | 2.5 | 240,000 | 漿砌塊石護岸(元／m) |  |  |
| 9 | 2.5 | 260,000 | 高度(m) | 單價（元） | 單價（元） |
| 10 | 2.5 | 280,000 | 3 m以下 | 20,000 | 頂寬30cm砌塊石 背填厚30cm混凝土 |
| 11 | 3.0 | 360,000 | 4 | 25,000 |  |
| 12 | 3.0 | 420,000 | 5 | 30,000 |  |
| 13 | 3.0 | 460,000 | 6 | 36,000 |  |
| 14 | 3.0 | 520,000 | 7 | 40,000 |  |
| 15 | 3.0 | 600,000 |  |  |  |
| 固床工(元/m) |  |  |  |  |  |
| 高度(m) | 頂寬(m) | 單價（元） |  |  |  |
| 1.5 | 0.5 | 6,000 |  |  |  |
| 1.5 | 1.0 | 10,000 |  |  |  |
| 2.0 | 1.0 | 15,000 |  |  |  |
| 3.0 | 1.0 | 25,000 |  |  |  |
| 3.5 | 1.0 | 30,000 |  |  |  |
| 4.0 | 1.0 | 36,000 |  |  |  |
| 5.0 | 1.0 | 52,000 |  |  |  |
| 鋼筋混凝土排水溝(元／m) |  |  |  |  |  |
| 高(m) | 寬(m) | 單價（元） |  |  |  |
| 0.5 | 0.5 | 6,000 |  |  |  |
| 1.0 | 0.5 | 9,000 |  |  |  |
| 1.0 | 1.0 | 12,000 |  |  |  |
| 1.5 | 1.0 | 15,000 |  |  |  |
| 2.0 | 1.0 | 17,000 |  |  |  |
| 2.0 | 1.5 | 20,000 |  |  |  |
| 2.0 | 2.0 | 23,000 |  |  |  |

附註：

1.各項參考單價均已包括材料費、工作費、假設工程費、廠商利稅保險、職業安全衛生設備費、管理費及其他相關間接工程費等。

2.偏遠地區視工程實際情況調整，以參考單價不超過加成20%計價；離島縣區之單價以本參考單價依實際概估計價，範圍如下表。

［行政院農業委員會水土保持局偏遠地區範圍表］

| 縣市 | 鄉鎮 | 縣市 | 鄉鎮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 烏來區 | 宜蘭縣 | 大同鄉 |
| 桃園縣 | 復興鄉 |  | 南澳鄉 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 花蓮縣 | 秀林鄉 |
|  | 五峰鄉 |  | 萬榮鄉 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 |  | 卓溪鄉 |
| 臺中市 | 和平區 |  | 豐濱鄉 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 臺東縣 | 海端鄉 |
|  | 仁愛鄉 |  | 延平鄉 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 |  | 金峰鄉 |
|  | 阿里山鄉 |  | 達仁鄉 |
| 高雄市 | 茂林區 |  | 太麻里鄉 |
|  | 桃源區 |  | (金針山) |
|  | 那瑪夏區 |  | 長濱鄉 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 |  | 蘭嶼鄉 |
|  | 霧臺鄉 |  | 綠島鄉 |
|  | 瑪家鄉 | 離島縣區 |  |
|  | 泰武鄉 | 金門縣 |  |
|  | 來義鄉 | 連江縣 |  |
|  | 春日鄉 | 澎湖縣 |  |
|  | 獅子鄉 |  |  |
|  | 牡丹鄉 |  |  |
|  | 小琉球鄉 |  |  |