滅火器介紹及使用方法

|  | A類火災： 木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等物質引起之火災。 B類火災： 石油類、動植物油類、有機溶劑、液化石油氣、天然氣等物質引起之火災。 C類火災： 通電中設備(尚未切斷電源者引起之火災)。 |
| --- | --- |
| 提起滅火器; 拉開安全插梢; 握住皮管，朝向火苗; 用力握下手壓柄. 朝向火源根部噴; 左右移動掃射; 熄滅後用水冷卻餘燼; 保持監控確定熄滅. |

室內消防栓介紹及使用

|  | 室內消防栓介紹及使用方法 火災發生初期在安全無虞下，建議先行以滅火器依操作要領進行滅火。因一般建築物內部之可燃物品仍屬木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等物質為主(A類火災)，因此一旦火勢擴大延燒至室內其他物品，可使用室內消防栓藉由水的冷卻作用，達到滅火效果。其他類火災部分如涉及特殊場所如室內停車場、電信機房、發電機室…等場所，仍應依其實際使用狀況，依各類場所消防安全設備設置標準，就水霧、泡沫、乾粉或二氧化碳滅火設備等選擇設置。 - 室內消防栓瞄子具直線水霧兩用之功能，一般救災時，如果直接看到火點，可使用直線水柱撲滅火源；如果濃煙密佈，可使用水霧排煙，同時亦有降溫及防護的功效。 平時多注意消防栓的位置; 發現火警按下 火警發信機按鈕; 標示燈閃滅且 火警警鈴動作. 打開消防栓箱 取出瞄子(噴嘴) 取下水帶. 注意接頭是否牢固 轉動制水閥. 小心反作用力非常大 一定要緊握瞄子噴嘴; 轉動瞄子噴嘴選擇適當射水方式. |  |
| --- | --- | --- |