各類災害警戒顏色燈號訂定原則

一、依據：依行政院101年3月27日院臺忠字第1010126718A號函（中央災害防救會報第21次會議紀錄）辦理。

二、目的：規劃各類災害警戒等級之顏色及燈號所表示之意函，訂定統一顏色燈號分類並定義其代表意義，供各級防災單位發布警戒參照使用，俾利防災人員操作及民眾之宣導認知。

三、適用範圍：

（一）適用於現行各種災害警戒資訊須對外公開、宣導等。

（二）針對各種災害需研訂警戒(示)範圍、危險等級、處置優先順序及管制方案等。

四、現行各類主要災害警戒分級情形：

（一）經濟部（水利署）：

1. 淹水警戒：

(1)二級警戒（黃色）：1、3、6、12、24小時實際降雨量達二級雨量警戒值，發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率三小時內開始積淹水。

(2)一級警戒（紅色）：1、3、6、12、24小時實際降雨量達一級雨量警戒值，發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率已開始積淹水。

2. 河川水位警戒：依河川水位

(1)三級警戒（黃色）：河川水位預計未來2小時到達高灘地時之水位。

(2)二級警戒（橙色）：河川水位預計未來5小時到達計畫洪水位(或堤頂)時之水位。

(3)一級警戒（紅色）：河川水位預計未來2小時到達計畫洪水位(或堤頂)時之水位。

（二）交通部（公路總局）：公路預警，分別依10分鐘、1小時、24小時累積雨量訂定警戒值

1. 預警（黃色）：

(1)預測降雨量達到降雨觀測指標行動值；

(2)實測累積降雨量大於達降雨觀測指標預警值。

2. 警戒（橙色）：實測累積降雨量大於降雨警戒值。

3. 行動（紅色）：實測累積降雨量大於降雨行動值。

（三）行政院農業委員會（水土保持局）：土石流警戒預報。

1. 黃色警戒：預測雨量大於土石流警戒基準值。

2. 紅色警戒：實際降雨已達土石流警戒基準值。

五、警戒顏色燈號表示意函：

（一）參考現行主要災害警戒分級，警戒燈號顏色原則統一採用「紅色」、「橙色」、「黃色」及「綠色」等4類分級。

（二）4類分級依照「危險等級」、「優先順序」、「管制方案」及「疏散撤離」等4大項目分別規劃定義各類意函，詳如下表。

| 顏色燈號 |  | Pantone色號 (色彩數值) | 危險等級 | 優先順序 | 管制方案 | 疏散撤離 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅色 |  | Red 032 C (M100 Y100) | 高 | 第一優先 | 禁止、封閉、強制 | 強制撤離 |
| 橙色 |  | Orange 021 C (M50 Y100) | 中 | 第二優先 | 加強注意 | 加強勸告 撤離準備 |
| 黃色 |  | Yellow 012C (Y100) | 低 | 第三優先 | 注意、警戒、通知、警告 | 勸告、 加強宣導 |
| 綠色 |  | Hexachrome Green C (C100 Y100) | 一般狀況、平時、整備作業 |  |  |  |