認識滅火器與火災

滅火器的種類

- 乾粉滅火器：
1.BC 粉是碳酸氫鈉或碳酸氫鉀粉末，以二氧化碳或氮氣推動。
2.ABC 粉是硫化氨或磷化氨。除了能壓制火外，更會溶解成一層黏膜，阻隔燃燒表面與氣體的熱力傳送。

- 泡沫滅火器：通常泡沫滅火劑是水加入泡沫劑，令泡沫能浮在燃燒中的液體之上，隔絕火及燃燒表面。常被用在B類火之上，亦可用在A 類火。

- 二氧化碳滅火器：可用在B類，C及E 類火上。作用是把空氣排擠，令火失去氧氣熄滅。

- 海龍滅火器：內含的氯化物及溴化物，有劇毒，除嚴重危害人體外，同時亦會嚴重破壞地球大氣層之臭氧層，故歐美等先進國家，早在1994年就已經停止生產此種滅火器。

火災的分類：火災依燃燒物質之不同可區分為四大類。

| 類別 | 名稱 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ類火災 | 普通火災 | 普通可燃物如木製品、紙纖維、棉、布、合成只樹脂、橡膠、塑膠等發生之火災。通常建築物之火災即屬此類。 | 可以藉水或含水溶液的冷卻作用使燃燒物溫度降低，以致達成滅火效果。 |
| Ｂ類火災 | 油類火災 | 可燃物液體如石油、或可燃性氣體如乙烷氣、乙炔氣、或可燃性油脂如塗料等發生之火災。 | 最有效的是以掩蓋法隔離氧氣，使之窒熄。此外如移開可燃物或降低溫度亦可以達到滅火效果。 |
| Ｃ類火災 | 電氣火災 | 涉及通電中之電氣設備，如電器、變壓器、電線、配電盤等引起之火災。 | 有時可用不導電的滅火劑控制火勢，但如能截斷電源再視情況依Ａ或Ｂ類火災處理，較為妥當。 |
| Ｄ類火災 | 金屬火災 | 活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋯、鈦等或其他禁水性物質燃燒引起之火災。 | 這些物質燃燒時溫度甚高，只有分別控制這些可燃金屬的特定滅火劑能有效滅火。﹝通常均會標明專用於何種金屬。﹞ |

滅火的基本方法

| 滅火的 基本原理 | 燃燒條件 | 方法名稱 | 滅火原理 | 滅火方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 拆除法 | 搬離或除去可燃物。 | 將可燃物搬離火中或自燃燒的火焰中除去。 |
|  | 助燃物（氧﹞ | 窒息法 | 除去助燃物。 | 排除、隔絕或者稀釋空氣中的氧氣 |
|  | 熱 能 | 冷卻法 | 滅少熱能。 | 使可燃物的溫度降低到燃點以下。 |
|  | 連鎖反應 | 抑制法 | 破壞連鎖反應。 | 加入能與游離基結合的物質，破壞或阻礙連鎖反應。 |

參考資料：http://www.gles.cyc.edu.tw/school/fire1.htm